Załącznik Nr 9 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: ZP. 271.13.2021)

- Moduł fotowoltaiczny.

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| minimalna moc instalacji Szkoły Podstawowej | 22,44 kWp |
| minimalna moc instalacji SUW w Gorzkowicach | 48,96 kWp |
| minimalna moc instalacji SUW w Szczukocicach | 48,96 kWp |
| Maksymalna moc instalacji Szkoły Podstawowej | 24,68 kWp |
| Maksymalna moc instalacji SUW w Gorzkowicach | 49,99 kWp |
| Maksymalna moc instalacji SUW w Szczukocicach | 49,99 kWp |
| moduły | monokrystaliczne |
| sprawność | nie mniejsza niż 19% |
| maksymalne napięcie systemu | 1500V DC |
| gwarancja mocy: | spadek mocy nie większy niż 20% w okresie 25 lat |

- Inwerter.

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Sprawność europejska inwertera | maksymalna sprawność nie mniejsza niż 97,5 % |
| Napięcie startu | 140-200V |
| Napięcie maksymalne | 1500 V |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dostosowanie do pracy z optymalizatorami |  |
| Wbudowane zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji oraz wyłącznik DC |  |
| Automatyczne wyłączenie po zaniku napięcia sieciowego |  |
| Pasywne chłodzenie Komunikacja torem prądowym w obrębie instalacji PV |  |